PHỤ LỤC VIA

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 60a/BC-UBND | Nghĩa Sơn, ngày 02 tháng 06 năm 2025 |

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Kiên cố hóa kênh Đập Đồng Quang phía Tây - 6

Kính gửi: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị huyện Tư Nghĩa

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Sơn báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1/ Tên công trình: Kiên cố hóa kênh Đập Đồng Quang phía Tây - 6.

2/ Địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

3/ Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Phạm Văn Si - 0974202921.

##### 4/ Qui mô xây dựng công trình:

- Loại, cấp công trình: Cấp IV (theo QCVN 04:05-2022).

- Tổng chiều dài tuyến: L = 696,80m

1.1. Tuyến kênh chính: Chiều dài tuyến L = 370,80m Trong đó:

+ Điểm đầu: Tại kênh Đập Đồng Quang phía Tây hiện trạng

+ Điểm cuối: Tại kênh Đồng Quang phía Tây hiện trạng

- Xi phông ống thép D300mm dày 3,5mm L=58m tại Km0+308,50 -:- 366,50 (Gác trên mố dỡ bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200)

- Kênh đậy đan Mặt cắt ngang kênh (BxH) = (40x50)cm kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 M200

+ Cao trình đáy đầu kênh: +9.67m

+ Cao trình đáy cuối kênh: +7.28m

- Công trình trên kênh:

+ 01 dàn van đóng mở V0.4 tại Km0+00

+ Cống V30x30 tại Km0 + 288,70

+ Tấm đan nắp và tấm đan qua mương.

1.2. Tuyến kênh nhánh 1: Chiều dài tuyến L = 177,60m Trong đó:

+ Điểm đầu: Tại cống V50x50 hiện hữu thuộc kênh Đập Đồng Quang phía Tây – 6 tại lý trình Km0+116,70 (cọc 6).

+ Điểm cuối: Đấu nối bổ sung nước tại Km0+295,30 (cọc S10) thuộc kênh Đập Đồng Quang phía Tây – 6

- Mặt cắt ngang kênh (BxH) = (30x50)cm kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 M200

+ Cao trình đáy đầu kênh: +8.70m

+ Cao trình đáy cuối kênh: +6.78m

- Công trình trên kênh:

+ 01 dàn van đóng mở V0.3 tại Km0+116,70

+ Cống V30x30 tại Km0 + 36,30

1.3. Tuyến kênh nhánh 2: Chiều dài tuyến L = 148,40m Trong đó:

+ Điểm đầu: Lấy nước hiện hữu thuộc kênh Đập Đồng Quang phía Tây – 6.

+ Điểm cuối: Mương đất tại Km0+148,40.

- Mặt cắt ngang kênh (BxH) = (30x50)cm kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 M200

+ Cao trình đáy đầu kênh: +6.89m

+ Cao trình đáy cuối kênh: +6.79m

- Công trình trên kênh:

+ 01 dàn van đóng mở V0.3 tại Km0+00

5/ Danh sách các nhà thầu:

- Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV Tư vấn ĐT&XD Nguyên Hưng

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khang Trà

- Quản lý dự án: Công ty TNHH Tam Anh ATP

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH TM và DV Tư vấn Thắng Lợi.

6/ Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công: 23/4/2025.

- Ngày hoàn thành: 30/05/2025.

7/ Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:

Đơn vị thi công cơ bản đã thực hiện đảm bảo đúng theo khối lượng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

| STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tuyến kênh chính |  |  |
| 1 | Đào móng kênh mương, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp III | 100m3 | 2,1217 |
| 2 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 3,1020 |
| 3 | Mua đất về để đắp - Mỏ đất núi Đông Thoại, xã Tịnh Ấn Đông | m3 | 110,7796 |
| 4 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, cự ly vận chuyển <= 1km | 10m3/1km | 11,0780 |
| 5 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, cự ly vận chuyển <= 60km | 10m3/1km | 332,3387 |
| 6 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông thân kênh, đá 1x2, mác 200 | m3 | 35,7800 |
| 7 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng kênh, đá 1x2, mác 200 | m3 | 21,4680 |
| 8 | Ni long chống mất nước xi măng | m2 | 214,6800 |
| 9 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, móng kênh | 100m2 | 7,9670 |
| 10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 2,0788 |
| 11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0,5960 |
| 12 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại giằng | 100m2 | 0,1670 |
| 13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0,1499 |
| 14 | Giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | m2 | 9,5410 |
|  | Xi phông thép D300mm |  |  |
| 15 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40 | m3 | 0,0800 |
| 16 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0,3360 |
| 17 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông đầu cống, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0,1250 |
| 18 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,0163 |
| 19 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0,0059 |
| 20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0,0037 |
| 21 | Gia công Thép ống D300 dày 3.5mm | tấn | 0,0905 |
| 22 | Sơn sắt thép các loại 2 nước | m2 | 8,7960 |
| 23 | Lắp đặt ống thép | tấn | 0,0905 |
| 24 | Ni long chống mất nước xi măng | m2 | 0,2400 |
|  | Cống V30x30 tại Km0+288,70 |  |  |
| 25 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông ống cống, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 0,8000 |
| 26 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn ống cống | 100m2 | 0,1600 |
| 27 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10mm | tấn | 0,1004 |
| 28 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 18mm | tấn | 0,0572 |
| 29 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mối nối, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 0,2000 |
| 30 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn mối nối | m2 | 0,0088 |
| 31 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép mối nối, đường kính <= 10mm | tấn | 0,0306 |
| 32 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường đầu, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0,2310 |
| 33 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường đầu cống+móng | 100m2 | 0,0200 |
| 34 | Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống | ống cống | 4,0000 |
| 35 | Lắp đặt ống cống | đoạn ống | 5,0000 |
| 36 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 200, PCB40 | m3 | 1,0790 |
| 37 | Cắt bê tông mặt đường hiện trạng | md | 7,0000 |
| 38 | Phá dỡ kết cấu bê tông mặt đường hiện trạng | m3 | 1,0710 |
| 39 | Thi công móng cấp phối đá dăm hai bên mang cống | 100m3 | 0,0207 |
| 40 | Đào móng, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp III | 100m3 | 0,0480 |
| 41 | Đắp đất móng cống | m3 | 1,5760 |
|  | Dàn van đóng mở Vo.4 tại Km0+000 |  |  |
| 42 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông thân, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0,0910 |
| 43 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0,0630 |
| 44 | Ni long chống mất nước xi măng | m2 | 0,2700 |
| 45 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường, cột vuông, cột chữ nhật | 100m2 | 0,0029 |
| 46 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 100 kg | tấn | 0,0424 |
| 47 | Sơn sắt thép các loại 2 nước | m2 | 1,0270 |
| 48 | Lắp đặt cửa van | tấn | 0,0424 |
|  | Tấm đan |  |  |
| 49 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 14,2200 |
| 50 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn tấm đan | 100m2 | 1,1304 |
| 51 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, đường kính <= 10mm | tấn | 1,1753 |
| 52 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 702,0000 |
|  | Tuyến kênh nhánh 1 |  |  |
| 53 | Đào móng kênh mương, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp III | 100m3 | 0,7437 |
| 54 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0,6042 |
| 55 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông thân kênh, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 20,7120 |
| 56 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng kênh, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 9,3200 |
| 57 | Ni long chống mất nước xi măng | m2 | 93,2040 |
| 58 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường + móng kênh | 100m2 | 3,8461 |
| 59 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0,5033 |
| 60 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0,2010 |
| 61 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn giằng | 100m2 | 0,0604 |
| 62 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0,0654 |
| 63 | Giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | m2 | 5,0050 |
|  | Dàn van đóng mở Vo.3 tại Km0+0.00 (Tại cọc 6 Km0+166.70) |  |  |
| 64 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông thân, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0,1430 |
| 65 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0,1230 |
| 66 | Ni long chống mất nước xi măng | m2 | 0,8000 |
| 67 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn thân + móng | 100m2 | 0,0232 |
| 68 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 100 kg | tấn | 0,0359 |
| 69 | Sơn sắt thép các loại 2 nước | m2 | 0,7910 |
| 70 | Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <5 m | tấn | 0,0359 |
|  | Cống V30x30 tại Km0+36.30 |  |  |
| 71 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông ống cống, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 0,8000 |
| 72 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn ống cống | 100m2 | 0,1600 |
| 73 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10mm | tấn | 0,1004 |
| 74 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 18mm | tấn | 0,0572 |
| 75 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông mối nối, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 0,2000 |
| 76 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn mối nối | m2 | 0,0091 |
| 77 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép mối nối, đường kính <= 10mm | tấn | 0,0306 |
| 78 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường đầu, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0,2310 |
| 79 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường đầu cống + móng | 100m2 | 0,0200 |
| 80 | Quét nhựa đường ống cống | ống cống | 4,0000 |
| 81 | Lắp đặt ống cống | tấn | 5,0000 |
| 82 | Thi công móng cấp phối đá dăm hai bên mang cống | 100m3 | 0,0207 |
| 83 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3, đất cấp III | 100m3 | 0,0480 |
| 84 | Đắp đất móng cống | m3 | 1,5760 |
|  | Tuyến kênh nhánh 2 |  |  |
| 85 | Đào móng kênh mương, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II | 100m3 | 0,1816 |
| 86 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 0,5077 |
| 87 | Mua đất về để đắp - Mỏ đất núi Đông Thoại, xã Tịnh Ấn Đông | m3 | 36,8482 |
| 88 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, cự ly vận chuyển <= 1km | 10m3/1km | 3,6848 |
| 89 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, cự ly vận chuyển <= 60km | 10m3/1km | 110,5445 |
| 90 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 200 | m3 | 17,8080 |
| 91 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 8,0140 |
| 92 | Ni long chống mất nước xi măng | m2 | 80,1360 |
| 93 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn thân + móng | 100m2 | 3,3069 |
| 94 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0,4327 |
| 95 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0,1730 |
| 96 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn giằng | 100m2 | 0,0519 |
| 97 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0,0562 |
| 98 | Giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | m2 | 4,3040 |
|  | Dàn van V0.3 tại Km0+000 |  |  |
| 99 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông thân, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0,0510 |
| 100 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0,0540 |
| 101 | Ni long chống mất nước xi măng | m2 | 0,2250 |
| 102 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn thân + móng | 100m2 | 0,0025 |
| 103 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 100 kg | tấn | 0,0359 |
| 104 | Sơn sắt thép các loại 2 nước | m2 | 9,7530 |
| 105 | Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <5 m | tấn | 0,0359 |

8/ Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu thiết kế:

Triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đáp ứng yêu cầu về kỹ, mỹ thuật. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.

9/ Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

- Hợp đồng thi công

- Nhật ký công trình.

- Kết quả thí nghiệm.

- Bản vẽ hoàn công.

- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

10/ Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Sơn cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị huyện tổ chức kiểm tra hạng mục công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT.UBND xã; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Phạm Văn Phùng |
| --- | --- |